РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2023

Главный эксперт по компетенции

«Малярное дело»

Иванова Людмила Даниловна

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Малярное дело

Курск, 2023г.

- Описание компетенции

  - Актуальность компетенции

Окружающая среда только серого, черного или белого цвета воздействует удручающе. Голубое небо, зеленая трава, разноцветные цветы в окружающей природе создают приятные ощущения. Привнести краски в жизнь человека, сочетая их с применением различных материалов и самых разных возможностей отделки – это и есть профессиональный мир маляра. Главная работа маляра – это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, шпатлевание. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. Маляр знает, как комбинируются цвета, как воздействуют графика, картины, шрифты на общем интерьере. В красках, наносимых на стены, двери, табло, машины, фасады и т.д., находят воплощение ваши идеи. Работа маляра часто начинается с карандаша и красок.

Малярные работы – это комплекс технологических операций, предназначенных для решения защитных, санитарно-гигиенических и архитектурно-декоративных (эстетических) функций.

Малярные работы отличаются не только разнообразием материалов и способов их применения, но и тщательностью выполнения многочисленных операций, определяющих качество окрасочного слоя.

Профессия маляра сочетает в себе образное видение художника и физическую выносливость рабочего, требует технической грамотности, знания технологии и свойств окрашивающих материалов.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции:

На сегодняшний день профессия маляр является востребованной. В процессе выполнения внутренних и фасадных работ на возводимых объектах не обойтись без маляров. Что касается мест работы, то в услугах таких специалистов нуждаются строительные и монтажные компании, промышленные предприятия, дизайнерские и архитектурные бюро, ремонтные организации и жилищно-коммунальные управления.

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты)

| Школьники | Студенты |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2020года №443н) | ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18мая 2022 г. №340 |
|  | Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2020года №443н) |

  - Требования к квалификации

| Школьники | Студенты |
| --- | --- |
| Должен знать: Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток. Правила применения грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов. Способы и правила нанесения грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов. Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом. Требования охраны труда при работе с грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами. Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ. Способы и правила приготовления клея. Способы раскроя обоев вручную. Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий. Типы и основные свойства шпатлевочных составов. Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов. Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов. Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную. Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов. Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания. Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания. Виды и основные свойства грунтовочных составов. Правила нанесения грунтовочных составов ручным способом. Способы и правила выполнения шлифовальных работ. Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей. Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов. Требования к качеству выполненных малярных работ. Способы и правила приготовления окрасочных составов. Способы и правила подбора колера. Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную. Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями. Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ. Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении оклеивания поверхностей. Способы и правила выполнения декоративных покрытий. Виды и способы подбора окрасочных и декоративных составов. Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня. Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами. Способы оценки качества малярных работ. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия. Правила и способы составления тональной гаммы. Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания. Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. Виды росписей и шрифтов. Способы подбора и составления трафаретов. Способы и приемы росписи поверхностей. Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами. Способы оценки качества художественной отделки поверхностей. Способы и правила оклеивания поверхностей высококачественными обоями. Виды, маркировка и основные свойства высококачественных обоев. Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев. Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. Должен уметь: Наносить на поверхности грунтовки, краски, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком. Приготавливать нейтрализующие растворы. Приготавливать клей заданного состава и консистенции. Получать ровную кромку при резке обоев вручную. Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками. Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия. Приготавливать шпатлевочные составы. Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную. Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности. Шлифовать поверхности вручную. Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков и красок. Закреплять трафареты на поверхности. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности. Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей. Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона. Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей. Пользоваться инструментом и приспособлениями для искусственного состаривания окрашенных поверхностей. Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента. Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро. Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам. Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи. Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев. Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. | Должен знать: Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток. Правила применения грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов. Способы и правила нанесения грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов. Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом. Требования охраны труда при работе с грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами. Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ. Способы и правила приготовления клея. Способы раскроя обоев вручную. Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий. Типы и основные свойства шпатлевочных составов. Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов. Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов. Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную. Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов. Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания. Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания. Виды и основные свойства грунтовочных составов. Правила нанесения грунтовочных составов ручным способом. Способы и правила выполнения шлифовальных работ. Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей. Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов. Требования к качеству выполненных малярных работ. Способы и правила приготовления окрасочных составов. Способы и правила подбора колера. Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную. Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями. Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении оклеивания поверхностей. Способы и правила выполнения декоративных покрытий. Виды и способы подбора окрасочных и декоративных составов. Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня. Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами. Способы оценки качества малярных работ. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия. Правила и способы составления тональной гаммы. Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания. Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. Виды росписей и шрифтов. Способы подбора и составления трафаретов. Способы и приемы росписи поверхностей. Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами. Способы оценки качества художественной отделки поверхностей. Способы и правила оклеивания поверхностей высококачественными обоями. Виды, маркировка и основные свойства высококачественных обоев. Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев. Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. Должен уметь: Наносить на поверхности грунтовки, краски, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком. Приготавливать нейтрализующие растворы. Приготавливать клей заданного состава и консистенции. Получать ровную кромку при резке обоев вручную. Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками. Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия. Приготавливать шпатлевочные составы. Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную. Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности. Шлифовать поверхности вручную. Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков и красок. Закреплять трафареты на поверхности. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности. Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей. Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона. Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей. Пользоваться инструментом и приспособлениями для искусственного состаривания окрашенных поверхностей. Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента. Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро. Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам. Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи. Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев. Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. Должен обладать профессиональными компетенциями: ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ при отделке поверхностей зданий и сооружений. ПК 3.2. Выполнять работы по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей различными способами. ПК 3.3. Выполнять декоративно-художественную отделку поверхностей различными способами. |

- Конкурсное задание

  - Краткое описание задания

Школьники:

Модуль 1. В ходе выполнения конкурсного задания выполнить окрашивание рабочей поверхности колером на водной основе и оклеивание поверхности виниловыми обоями в соответствии с заданием. Оформить оклеенную поверхность по периметру молдингом с покраской.

Готовое изделие: Мини-вешалка (для ключей).

Модуль 2. Выполнить окрашивание поверхностей и торцов планшета. Произвести отделку окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира» без декоративной отделки.

Модуль 3. Выполнить градиентную покраску поверхности.

Готовое изделие: Градиентная растяжка под трафарет.

Студенты:

Модуль 1. В ходе выполнения конкурсного задания выполнить окрашивание рабочей поверхности колером на водной основе и оклеивание поверхности виниловыми обоями в соответствии с заданием. Оформить оклеенную поверхность по периметру молдингом, угловыми элементами с покраской.

Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов).

Модуль 2. Произвести окрашивание рабочей поверхности и торцов планшета; имитацию текстуры дерева по периметру планшета. Выполнить отделку окрашенной поверхности прямоугольника по пластиковому трафарету текстурной пастой. Оформить поверхность прямоугольника декоративным шнуром в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира» с декоративно-художественной  отделкой.

Модуль 3. Выполнить градиентную покраску поверхности и торцов планшета; декоративную отделку окрашенной поверхности по самоклеющемуся трафарету акриловым составом в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Ключница «Вместе сильнее»

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности с покраской по периметру | Один день 1,3 часа | Готовое изделие: Мини-вешалка (для ключей) Поверхность изделия, окрашенная колером на водной основе, оклееннаявиниловыми обоями с подбором рисунка, и оформленная молдингом |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 1,3часа | Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира» без отделки по периметру. Окрашенная поверхность с трафаретным рисунком выполненным текстурной пастой |
|  | Модуль 3. Градиентная растяжка цвета | Один день 15мин | Готовое изделие: Градиентная растяжка под трафарет. Поверхность с градиентной окраской |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3часа 15мин |  |  |  |
| Студент | Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности с покраской по периметру | Один день 1,3часа | Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов). Поверхность изделия, окрашенная колером на водной основе, оклееннаявиниловыми обоями с подбором рисунка, и оформленная молдингом |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 2часа | Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира» с декоративно-художественной отделкой. Окрашенная поверхность с трафаретным рисунком выполненным текстурной пастой, с имитацией текстуры дерева по периметру планшета |
|  | Модуль 3. Декоративная отделка поверхности | Один день 45 минут | Готовое изделие: Ключница «Вместе сильнее». Поверхность с градиентной окраской задекорированная трафаретным рисунком выполненным акриловыми красками |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4часа 15мин |  |  |  |

2.3.Последовательность выполнения задания

2.3.1 Последовательность выполнения задания для категории «Школьник»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; крепление крючков; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов Модуль 1 (1000х600мм); Модуль 2 (700х500); Модуль 3 (300х400мм).

Модуль 1. Окрашивание и оклеивание рабочей поверхности

1.1. Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

1.2.Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета колером на водной основе

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность и торцы по периметру планшета подобранным колером.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями.

Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

1.3. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность обоями.

*Совмещение рисунка производится по центру заготовки.

1.4. Оформление поверхности, оклеенной обоями молдингом

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Отрезать по заданным размерам молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить к поверхности.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями и окрашенной поверхностью.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль 1.Мини-вешалка (для ключей)

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

2.1. Разметка рабочей поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

2.2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием. С помощью кисти от руки выполнить отводку границ окраски прямоугольника.

Окрасить поверхность прямоугольника приготовленным колером.

Выполнить окрашивание рабочей поверхности по периметру прямоугольника и торцы планшета в соответствии с заданием.

*Колеровку составов участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

2.3.Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой

Правильно расположить и закрепить трафарет (с помощью малярного скотча) на окрашенной поверхности.

Подготовить текстурную пасту к работе (заколеровать). Выполнить рисунок текстурной пастой по трафарету в соответствии с заданием.

*Колеровку пасты участник выполняет самостоятельно.

*Текстурная паста должна быть равномерно распределена по поверхности трафаретного рисунка с незначительным объемом. Цвет трафаретного рисунка должен соответствовать заданию.

Малярный скотч применять только для крепления пластикового трафарета на поверхности планшета.

Модуль 2

Школьники

Модуль 3. Градиентная растяжка цвета

3.1. Разметка рабочей поверхности

Разделить рабочую поверхность «на глаз» на секции (можно слегка пометить карандашом).

3.2. Окраска поверхности

Выполнить колеровку окрасочного состава на водной основе; произвести смешивание составов для получения нужного оттенка (в соответствии с заданием).

Нанести окрасочные составы, на участки рабочей поверхности; сгладить переход одного цвета в другой (размыть границы), соблюдая технологию.

*Колеровку составов, смешивание красок участник выполняет самостоятельно.

*Цветовая гамма должна соответствовать заданию. На окрашенной поверхности не должно быть четких и резких линий.

*Оценивается плавность перехода цвета от одного оттенка к другому.

Цвет применяемого колера для градиентной растяжки участник получает в день соревнования.

2.3.2. Последовательность выполнения задания для категории «Студент»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; крепление крючков; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов: Модуль 1 (1200х600мм); Модуль 2 (900х700мм); Модуль 3 (600х400мм).

Модуль 1. Оклеивание и окраска рабочей поверхности

1.1. Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

1.2.Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета колером на водной основе

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность и торцы по периметру планшета колером.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями.

Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

1.3. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность обоями в соответствии с заданием.

*Совмещение рисунка производится по центру заготовки.

1.4. Оформление поверхности, оклеенной обоями молдингом и угловыми элементами

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Отрезать по заданным размерам молдинг. Окрасить молдинг и угловые элементы подобранным колером; приклеить к поверхности.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями и окрашенной поверхностью.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль1. Вешалка (Студенты)

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

2.1. Разметка рабочей поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

2.2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием. Окрасить поверхность прямоугольника приготовленным колером.

Выполнить окрашивание рабочей поверхности по периметру прямоугольника и торцов планшета в соответствии с заданием.

*Колеровку составов участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

2.3.  Декоративная отделка поверхности под дерево

Нанести шпатлевочный состав на рабочую поверхность по периметру прямоугольника. С помощью буазета, по шпатлевке, выполнить имитацию текстуры дерева.

*Колеровку шпаклевочного состава участник выполняет самостоятельно .Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

2.4.Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой

Правильно расположить и закрепить трафарет (с помощью малярного скотча) на окрашенной поверхности. Подготовить текстурную пасту к работе, заколеровать в соответствии с заданием. Нанести пасту на трафарет, распределить по поверхности соблюдая технологию.

*Колеровку пасты участник выполняет самостоятельно.

*Текстурная паста должна быть равномерно распределена по поверхности трафаретного рисунка с незначительным объемом. Цвет трафаретного рисунка должен соответствовать заданию.

2.5. Оформление окрашенной поверхности декоративным шнуром

Выполнить приклеивание декоративного шнура по периметру прямоугольника.

*Правильно расположить и закрепить шнур(с помощью клея) по периметру, с внутренней стороны прямоугольника.

Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности (Студенты)

Модуль 3. Декоративная отделка поверхности

3.1. Разметка рабочей поверхности

Разделить рабочую поверхность «на глаз» на секции (можно слегка пометить карандашом).

3.2. Градиентная краска рабочей поверхности и торцевых частей по периметру планшета

Выполнить колеровку окрасочного состава на водной основе; произвести смешивание составов для получения нужного оттенка (в соответствии с заданием).

Нанести окрасочные составы, на участки рабочей поверхности и торцевые части по периметру планшета; сгладить переход одного цвета в другой (размыть границы), соблюдая технологию.

*Колеровку составов, смешивание красок участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию. На окрашенной поверхности не должно быть четких и резких линий между цветами.

*Оценивается плавность перехода цвета от одного оттенка к другому.

3.3. Декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеющемуся трафарету акриловым составом

Выполнить колеровку окрасочного состава. Правильно расположить и закрепить трафарет на окрашенной поверхности. Нанести, на трафарет, соблюдая технологию акриловый состав.

*Цвет рисунка участник определяет самостоятельно.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять

Модуль 3. Ключница (Студенты)

Особые указания:

Рабочее место принимает главный эксперт  или зам. главного эксперта дистанционно или непосредственно на площадке.

У участника должны быть на площадке  инструменты и материалы согласно инфраструктурному листу конкурсного задания. Дополнительные инструменты согласовываются с гл.экспертом или зам.гл.эксперта. Само конкурсное задание должно быть распечатано и лежать у участника на столе.

На площадке во время соревнования должны находиться: участник, тех.эксперт площадки и  эксперт.

Эксперт-наставник участника, сурдопереводчик (если необходим) находятся непосредственно за площадкой и к площадке не допускаются.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

    - В конкурсном задании можно изменить заданные размеры, месторасположение элементов задания, цвет элементов задания.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

2.5.1. Критерии оценки выполнения задания для категории «Школьник»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Окраска и оклеивание рабочей поверхности | Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности по периметру молдингом с покраской Готовое изделие: Вешалка | 45 |
| Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности | Разметка, окраска рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности структурной пастой по пластиковому трафарету Готовое изделие: Декоративное панно | 45 |
| Модуль 3. Градиентная растяжка цвета | Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности Готовое изделие: Панно | 10 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Окраска и оклеивание рабочей поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности молдингом с покраской |  | Организация работы | 5 | 5 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 3 | 3 |  |
|  | - 1 | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 | 1 |  |
|  |  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 | 1 |  |
|  |  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 2 | 2 |  |
|  |  | Поддержание эргономики рабочего места | 1 | 1 |  |
|  |  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 | 1 |  |
|  |  | Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета | 10,5 | 10,5 |  |
|  |  | Разметка поверхности выполнена правильно, соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  |  | Поверхность планшета равномерно окрашена с соблюдением технологии (отсутствуют пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, следы от клея, пятна и пр. деф.) | 6 | 6 |  |
|  |  | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка | 10 | 10 |  |
|  |  | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена. Рисунок совмещен правильно | 4 | 4 |  |
|  |  | Отсутствуют дефекты (пузыри, складки, отслаивание, пятна, следы от клея и пр.) на оклеенной поверхности | 6 | 6 |  |
|  |  | Отделка поверхности молдингом с покраской | 16,5 | 16,5 |  |
|  |  | Монтаж молдинга выполнен качественно: заданные размеры соблюдены; углы соединены правильно; не отстает от планшета | 10 | 10 |  |
|  |  | Поверхность молдинга равномерно окрашена, отсутствуют дефекты (следы от кисти, пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, пятна и пр.) | 5,5 | 5,5 |  |
|  |  | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  |  | Общее впечатление от модуля 1 | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 45 |  |  |

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка, окраска рабочей поверхности и торцов планшета; декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Разметка рабочей поверхности | 3 | 3 |  |
|  | 4. | Разметка соответствует чертежу, заданные размеры соблюдены | 3 | 3 |  |
|  |  | Окрашивание поверхностей и торцов планшета | 17 | 17 |  |
|  | 5. | Четкость границ окраски линий прямоугольника | 4 | 4 |  |
|  | 6. | Технология окраски соблюдена. Поверхность прямоугольника равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 4 | 4 |  |
|  | 7. | Поверхность планшета по периметру прямоугольника равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 5 | 5 |  |
|  | 8. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 9. | Цветовая гамма соответствует заданию | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой | 17 | 17 |  |
|  | 10. | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология выполнения рисунка по трафарету пастой соблюдена | 2 | 2 |  |
|  | 11. | Трафаретный рисунок выполнен качественно: контуры рисунка четкие, паста нанесена и равномерно распределена по поверхности с незначительным объемом | 12 | 12 |  |
|  | 12. | Паста заколерована, цвет подобран правильно | 3 | 3 |  |
|  |  | Отделка прямоугольника по периметру декоративным шнуром | 2 | 2 |  |
|  | 13. | Отделка шнуром выполнена качественно: заданные размеры соблюдены; не отстает от планшета | 2 | 2 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 14. | Общее впечатление от модуля 2. | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 45 |  |  |

Модуль 3. Градиентная растяжка цвета

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градиентная растяжка цвета |  | Организация работы | 1 | 1 |  |
|  | 1. | Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности и организации порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Градиентная растяжка цвета | 7 | 7 |  |
|  | 2. | Разделение рабочей поверхности на секции и размещение цветов выполнено правильно | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Нанесение, смешивание окрасочных составов, размывка границ произведено с соблюдением технологии | 3 | 3 |  |
|  | 4. | Создан эффект плавного перехода одного цвета в другой; четкие и резкие линии отсутствуют | 3 | 3 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 2 |  | 2 |
|  | 5. | Общее впечатление от модуля 3. | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: 10 |  |  |  |  |  |

2.5.2. Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Окрашивание и оклеивание рабочей поверхности | Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности по периметру молдингом и декоративными элементами Готовое изделие: Вешалка | 40 |
| Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности | Разметка, окраска рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности с имитацией текстуры дерева и по пластиковому трафарету структурной пастой; оформление поверхности декоративным шнуром Готовое изделие: Декоративное панно | 40 |
| Модуль 3. Декоративная отделка поверхности | Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеящемуся трафарету акриловой краской Готовое изделие: Ключница | 20 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1 Окраска и оклеивание рабочей поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности молдингом и угловыми элементами с покраской |  | Организация работы | 5 | 5 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 3 | 3 |  |
|  | - 1 | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 2 | 2 |  |
|  | 4. | Поддержание эргономики рабочего места | 1 | 1 |  |
|  | 5. | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 | 1 |  |
|  |  | Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета | 8,5 | 8,5 |  |
|  | 6. | Разметка поверхности выполнена правильно, соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  | 7. | Поверхность планшета равномерно окрашена с соблюдением технологии (отсутствуют пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, следы от клея, пятна и пр. деф.) | 4 | 4 |  |
|  | 8. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 9. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка | 10 | 10 |  |
|  | 11. | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена. Рисунок совмещен правильно | 4 | 4 |  |
|  | 12. | Отсутствуют дефекты (пузыри, складки, отслаивание, пятна, следы от клея и пр.) на оклеенной поверхности | 6 | 6 |  |
|  |  | Отделка поверхности молдингом и угловыми элементами с покраской | 13,5 | 13,5 |  |
|  | 13. | Установка угловых элементов выполнена качественно, в соответствии с заданием | 2 | 2 |  |
|  | 14. | Монтаж молдинга выполнен качественно: заданные размеры соблюдены; соединение с элементами правильное; не отстает от планшета | 6 | 6 |  |
|  | 15. | Поверхность молдинга и угловых элементов равномерно окрашена, отсутствуют дефекты (следы от кисти, пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, пятна и пр.) | 4,5 | 4,5 |  |
|  | 16. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 17. | Общее впечатление от модуля 1 | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 40 |  |  |

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка, окраска рабочей поверхности и торцов планшета; декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Разметка рабочей поверхности | 2 | 2 |  |
|  | 4. | Разметка соответствует чертежу, заданные размеры соблюдены | 2 | 2 |  |
|  |  | Окрашивание поверхностей и торцов планшета | 9,5 | 9,5 |  |
|  | 5. | Технология окраски соблюдена. Рабочая поверхность прямоугольника и по его периметру равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 6 | 6 |  |
|  | 6. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 7. | Цветовая гамма соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности с имитацией текстуры дерева | 6 | 6 |  |
|  | 8. | Технология выполнения соблюдена; имитация текстуры дерева выполнена качественно | 6 | 6 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой | 14,5 | 14,5 |  |
|  | 10. | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология выполнения рисунка по трафарету пастой соблюдена | 2 | 2 |  |
|  | 11. | Трафаретный рисунок выполнен качественно: контуры рисунка четкие, паста нанесена и равномерно распределена по поверхности с незначительным объемом | 10 | 10 |  |
|  | 12. | Паста заколерована, цвет подобран правильно | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  | Отделка прямоугольника по периметру декоративным шнуром | 2 | 2 |  |
|  | 13. | Отделка шнуром выполнена качественно: заданные размеры соблюдены; не отстает от планшета | 2 | 2 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 14. | Общее впечатление от модуля 2. | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 40 |  |  |

Модуль 3. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности акриловым составом по самоклеящемуся трафарету |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Градиентная растяжка цвета | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  | Деление рабочей поверхности на секции; смешивание, нанесение окрасочных составов; размещение цветов выполнено правильно | 2 | 2 |  |
|  |  | Размывка границ произведена с соблюдением технологии (отсутствие четких и резких линий между тонами); создан эффект плавного перехода одного цвета в другой | 3 | 3 |  |
|  |  | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена; цвет окрасочного состава соответствует заданию | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеящемуся трафарету акриловым составом | 8,5 | 8,5 |  |
|  |  | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология нанесения окрасочного состава по трафарету соблюдена | 1 | 1 |  |
|  |  | Отделка поверхности по трафарету красками выполнена качественно: контуры рисунка четкие, краска нанесена равномерно | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  | Цвет колера для рисунка подобран правильно, оправдан с точки зрения сочетаемости цветов | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 2 |  | 2 |
|  |  | Общее впечатление от модуля 3. | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 20 |  |  |

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

Планшеты-заготовки должны быть подготовлены к работе!!! Загрунтованы, зашпатлеваны, окрашены белой краской в один слой.

3.1. Школьники

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 1000х600, материал МДФ (8 мм) |  |  | шт | 1 |
| 2 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 300х400, материал МДФ(6-8 мм) |  |  | шт | 1 |
| 3 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе |  | размер 700х500, материал МДФ(6-8 мм) |  |  | шт | 1 |
| 4 | Мольберт ЛираDINART |  | Для установки планшетов Высота h-175 cдополнительной широкой полкой |  |  | шт | 1 |
| 5 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника |  |  | шт | 1 |
| 6 | Стол для малярных работ |  | для участника, организация рабочего места, для колеровки красок |  |  | шт | 1 |
| 7 | Удлинитель |  | 7м,3розетки |  |  | шт | 1 |
| 8 | Фен строительный |  | длясушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 |  |  | шт | 1 |
| 9 | Шуруповерт с битами |  | Для крепления крючков к планшету |  |  | шт | 1 на всех |
| 10 | Совок |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |
| 11 | Корзина |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |
| 12 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |
| 13 | Валик малярный с ручкой |  | d=6мм, с коротким ворсом 50-60мм |  |  | шт | 2 |
| 14 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 100мм |  |  | шт | 2 |
| 15 | Емкость для малярных составов |  | 0,5литра с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ для колеровки составов |  |  | шт | 5 |
| 16 | Емкость для малярных составов |  | 1литр с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ Для обойного клея |  |  | шт | 1 |
| 17 | Кисть художественная синтетическая №18 |  | Для отводки |  |  | шт | 1 |
| 18 | Кисть художественная №26 |  | Для отводки |  |  | шт | 1 |
| 19 | Мастихин |  | Для декоративной отделки поверхности по трафарету |  |  | шт | 1 |
| 20 | Резиновый шпатель 3шт |  | Для распределения структурной пасты резиновый шпатель для шпатлевки: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru) |  |  | шт | 1 |
| 21 | Набор спонжей |  | Для нанесения акрилового состава |  |  | шт | 1 |
| 22 | Губка хозяйственная 200х140х60 мм |  | Для нанесения акрилового состава на поверхность |  |  | шт | 1 |
| 23 | Кисть – ручник плоский |  | – 50 мм,. https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht. ml. |  | 1 |
| 24 | Шпатель металлический |  | – 100 мм,. https://www.newe.ru/catalog/cat541.sht. ml. |  | 1 |
| 25 | Строительный нож |  | с выдвигающимся. лезвием и запасными. лезвиями. https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht. ml. | шт | 1 |
| 26 | Обойные ножницы 225 мм FIT 67342 |  | Для нарезки обоев |  |  | шт | 1 |
| 27 | Шпатель специальный(обойный) |  | пластмассовый для разглаживания. обоев,. https://www.newe.ru/catalog/cat544.sht. ml. | шт | 1 |
| 28 | Ванночка (кюветка) малая |  | http://www.220-. volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-. rabot/. | шт | 1 |
| 29 | Ванночка (кюветка) средняя |  | http://www.220-. volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-. rabot/. | шт | 1 |
| 30 | Линейка прозрачная пластиковая с держателем |  | размер 50-70 см |  |  | шт | 1 |
| 31 | Карандаш малярный |  | https://www.newe.ru/catalog/cat231.sht. ml. | шт | 1 |
| 32 | Рулетка |  | 3метра |  |  | шт | 1 |
| 33 | Ластик |  | Мягкий белый |  |  | шт | 1 |
| 34 | Ведро пластмассовое 12л |  | Для чистой и грязной воды |  |  | шт | 2 |
| 35 | Трафарет пластиковый «Карта мира» |  | Для декоративной отделки поверхности. Размер трафарета не должен превышать 500х300мм |  |  | шт | 1 |
| 36 | Крючки для вешалки и ключниц |  | Цвет бронзовый на усмотрение организаторов |  |  | шт | 9 |
| 37 | Шурупы к крючкам |  | Для крепления крючков и креплений 22шт |  |  | уп | 1 |
| 38 | Крепление |  | на стену для готовых изделий |  |  | шт | 4 |
| 39 | Стусло |  | для резки молдинга |  |  | шт | 1 |
| 40 | Полотно с ручкой |  | Для резки молдинга |  |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Грунтовка |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л |  | шт | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  |  | Шпаклевка готовая к применению |  | шт | 1 |
| 3 | Виниловые обои на бумажной основе |  |  | сложный рисунок(подбор рисунка), ширина 0,53 м, цветы мелкие,вазы, сюжетный рисунок, птицы и.т.д |  | рул. | 1 |
| 4 | Шлифовальная бумага |  |  | лист формата А4 |  | лист | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  |  | миксоль или пуфамикс –большой |  | шт | 1 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  |  | миксоль или пуфамикс –большой |  | шт |  |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой |  | шт | 1 |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой |  | шт | 1 |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  |  | миксоль или пуфамикс – большой |  | шт | 1 |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  |  | миксоль или пуфамикс – большой |  | шт | 1 |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой |  | шт | 1 |
| 12 | Акриловая белая краска на водной основе |  |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания |  | шт | 1 |
| 13 | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов |  |  | 14кг |  | шт | 2 на всех |
| 14 | Малярный скотч |  |  | 2см, испльзуется только для приклеивания пластикового трафарета |  | шт | 1 |
| 15 | Молдинг пенопластовый |  |  | размер 20мм – 2 м для выполнения конкурсного задания | шт |  | 5 |
| 16 | Клей для виниловых обоев |  |  | 500г |  | шт | 1/2 |
| 17 | Клей ПВА «Момент» |  |  | 200 г, для приклеивания молдинга, в тюбике |  | шт | 1 |
| 18 | Паста текстурная тонкая или декоративное отделочное покрытие « КартМир» фабрики красок Декорус |  |  | Для отделки поверхности по трафаретам |  | шт | 1 |
| 19 | Ткань вафельная – |  |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук |  | уп | 1 |
| 20 | Салфетки влажные |  |  | Для вытирания рук от краски |  | уп | 1 |
| 21 | Мусорные пакеты |  |  | Для кюветки |  | шт | 1 |
| 22 | Декоративный шнур 4м |  |  | Для декора поверхности |  | шт |  |
| 23 | Клей Титан |  |  | Для крепления декоративного шнура |  | шт | 1 |
| 24 | Ариловая золотистая краска |  |  | Для покраски молдинга Краска акриловая художественная Brauberg Art Classic, флакон 250 мл, Золотистая — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Перчатки тканевые |  |  | Защита рук |  | шт | 1 |
| 2 | Перчатки резиновые |  |  | Защита рук |  | шт | 1 |
| 3 | Спец одежда |  |  | Защита одежды и профессиональный вид |  | шт | 1 |
| 4 | Головной убор |  |  | З |  | шт | 1 |
| 5 | Обувь |  |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) |  | шт | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед | Кол-во |
| 1 | Стол |  |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr. oup=2672,880х880х760. | шт | 2/5 |
| 2 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja. | шт | 5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики |  | Ед | Кол-во |
| 1 | Бумага А4 |  |  | На усмотрение организатора |  | уп | 2 |
| 2 | Ручка шариковая |  |  | На усмотрение организатора |  | уп | 10 |
| 3 | Блокнот |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 5 |
| 4 | Перчатки тканевые |  |  | Защита рук |  | шт | 2 |
| 5 | Перчатки резиновые |  |  | Защита рук |  | щт | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Часы электронные |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |
| 2 | Ноутбук |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 2 |
| 3 | Принтер |  |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 |  | шт | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. veshalki_dlja_ofisa/m-. | шт | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr. oup=2672,880х880х760. | шт | 1 |
| 3 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja. | шт | 1 |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1/20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Тех.характеристики |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой. медицинской помощи. |  |  |  |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук(для всех участников) |  | шт | 1 |
| 3 | Раковина с водостоком |  |  | Для мытья рук и инструмента |  |  | 1 |
| 4. | Розетка у каждого рабочего места |  |  | Для подключения фена |  | шт | 1 |
| 5. | Огнетушитель порошковый |  |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А |  | шт | 2 |

3.2. Студенты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | Размер1200х600мм, материал МДФ (8 мм) |  | шт | 1 |
| 2 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 600х400мм, материал МДФ(6-8 мм), |  | шт | 1 |
| 3 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 900х700мм, материал МДФ(6-8 мм), |  | шт | 1 |
| 3 | Мольберт Лира |  | Для установки планшетов |  | шт | 1 |
| 4 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника |  | шт | 1 |
| 5 | Стол для малярных работ |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок |  | шт | 1 |
| 6 | Удлинитель |  | 7м,3розетки |  | шт | 1 |
| 7 | Фен строительный |  | длясушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 |  | шт | 1 |
| 8 | Шуруповерт с битами |  | Для крепления крючков к планшету |  | шт | 1на всех |
| 9 | Корзина |  | для уборки мусора |  | шт | 1 |
| 10 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора |  | шт | 1 |
| 11 | Валик малярный с ручкой |  | d=6мм, с коротким ворсом 50-60мм |  | шт | 2 |
| 12 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 100мм |  | шт | 2 |
| 13 | Емкость для малярных составов |  | 0,5литра http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ |  | шт | 5 |
| 14 | Емкость для малярных составов |  | 1 литра с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-rabot/ дл клея |  | шт | 1 |
| 15 | Кисть художественная синтетическая №18 |  | Для отводки |  | шт | 1 |
| 16 | Кисть художественная №26 |  | Для отводки |  | шт | 1 |
| 17 | Кисть – ручник плоский |  | – 50 мм,. https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht. ml. |  | 1 |
| 18 | Шпатель металлический |  | – 200 мм,. https://www.newe.ru/catalog/cat541.sht. ml. |  | 1 |
| 19 | Мастихин |  | Для декоративной отделкиповерхностипотрафарету |  | шт | 1 |
| 20 | Строительный нож |  | с выдвигающимся. лезвием и запасными. лезвиями. https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht. ml. | шт | 1 |
| 21 | Резиновый шпатель 3шт |  | Для распределения структурной пасты резиновый шпатель для шпатлевки: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru) |  | шт | 1 |
| 22 | Набор спонжей |  | Для нанесения акрилового состава |  | шт | 1 |
| 23 | Губка хозяйственная 200х140х60 мм |  | Для нанесения акрилового состава на поверхность |  | шт | 1 |
| 24 | Обойные ножницы 225 мм FIT 67342 |  | Для нарезки обоев |  | шт | 1 |
| 25 | Шпатель специальный(обойный) |  | пластмассовый для разглаживания. обоев,. https://www.newe.ru/catalog/cat544.sht. ml. | шт | 1 |
| 26 | Ванночка (кюветка) малая |  | http://www.220-. volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-. rabot/. | шт | 1 |
| 27 | Ванночка (кюветка) средняя |  | http://www.220-. volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-. rabot/. | шт | 1 |
| 28 | Линейка прозрачная пластиковая с держателем |  | размер 50-70 см |  | шт | 1 |
| 29 | Карандаш малярный |  | https://www.newe.ru/catalog/cat231.sht. ml. | шт | 1 |
| 30 | Рулетка |  | 3метра |  | шт | 1 |
| 31 | Ластик |  |  |  | шт | 1 |
| 32 | Ведро пластмассовое 12л |  | Для чистой и грязной воды |  | шт | 2 |
| 33 | Крючки для вешалки и ключниц |  | Цвет бронзовый на усмотрение организаторов |  | шт | 8 |
| 34 | Шурупы к крючкам |  | Для крепления крючков и креплений (20шт) |  | уп | 1 |
| 35 | Крепление |  | на стену для готовых изделий |  | шт | 4 |
| 36 | Стусло |  | для резки молдинга |  | шт | 1 |
| 37 | Полотно с ручкой |  | Для резки молдинга |  | шт | 1 |
| 38 | Трафарет пластиковый «Карта мира»(студены) |  | Для декоративной отделки поверхности, не должен превышать 700х400мм |  | шт | 1 |
| 39 | Трафарет пластиковый «Карта России»(специалисты) |  | Для декоративной отделки поверхности не должен превышать 700х400мм |  | шт | 1 |
| 40 | Трафарет самоклеющийся (плоттерная резка) | ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ | Для декоративной отделки поверхности, не должен превышать 300х400мм |  | шт | 1 |
| 41 | Трафарет самоклеющийся (плоттерная резка) | НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ | Для декоративной отделки поверхности, не должен превышать 300х400мм |  | шт | 1 |
| 42 | Декоративный шнур 4м |  | Для декора поверхности |  | шт | 1 |
| 43 | Буазет |  | Декоративный инструмент под дерево |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Грунтовка |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
| 3 | Виниловые обои на бумажной основе |  |  | сложный рисунок(подбор рисунка), ширина 0,53 м, цветы мелкие,вазы, сюжетный рисунок, птицы и.т.д | рул. | 1 |
| 4 | Шлифовальная бумага |  |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  |  | миксоль или пуфамикс –большой | шт | 1/5 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  |  | миксоль или пуфамикс –большой | шт | 1/5 |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1/5 |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1/5 |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1/5 |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1/5 |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 12 | Акриловая белая краска на водной основе |  |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |
| 13 | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов |  |  | 14кг | шт | 2 на всех |
| 14 | Малярный скотч |  |  | 2см, используется только для приклеивания пластикового трафарета | шт | 1 |
| 15 | Декоративная планка |  |  | размер 25ммх12х2000мм для выполнения конкурсного задания Молдинг Cosca настенный 12x25 мм молдинг полиуретановый под покраску дюрополимер Cosca М001 — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru) | шт | 5 |
| 16 | Декоративный угол из полистирола |  |  | Длина 88 ширина 88 Должен совподать по размеру с молдингом | шт | 4 |
| 17 | Клей для виниловых обоев |  |  | 500г | шт | 1/2 |
| 18 | Клей ПВА «Момент» |  |  | 200 г, для приклеивания молдинга, в тюбике | шт | 1 |
| 19 | Паста текстурная тонкая или декоративное отделочное покрытие « КартМир» фабрики красок Декорус |  |  | Для отделки поверхности по трафаретам | шт | 1 |
| 20 | Клей Титан |  |  | Для крепления декоративного шнура | шт | 1 |
| 21 | Ткань вафельная – |  |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук | уп | 1 |
| 22 | Салфетки влажные |  |  | Для вытирания рук от краски | уп | 1 |
| 23 | Мусорные пакеты |  |  | Для кюветки | шт | 1 |
| 24 | Ариловая золотистая краска |  |  | Для покраски молдинга Краска акриловая художественная Brauberg Art Classic, флакон 250 мл, Золотистая — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Строительный уровень |  |  | 1 м.. https://www.newe.ru/catalog/cat301.sh. tml. | шт | 1 |
| 2 | Перчатки тканевые |  |  | Защита рук | шт | 1 |
| 3 | Перчатки резиновые |  |  | Защита рук | шт | 1 |
| 4 | Спец одежда |  |  | Защита одежды и профессиональный вид | шт | 1 |
| 5 | Головной убор |  |  | Для защиты волос | шт | 1 |
| 6 | Обувь |  |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед | Кол-во |
| 1 | Стол |  |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr. oup=2672,880х880х760. | шт | 2/5 |
| 2 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja. | шт | 5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
| 1 | Бумага А4 |  |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 2 | Ручка шариковая |  |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 3 | Блокнот |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 4 | Перчатки тканевые |  |  | Защита рук | шт | 2 |
| 5 | Перчатки резиновые |  |  | Защита рук | щт | 2 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Часы электронные |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 2 | Ноутбук |  |  | На усмотрение организатора | шт | 2 |
| 3 | Принтер |  |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 | шт | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. veshalki_dlja_ofisa/m-. | шт | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  |  | http://www.interca.ru/catalog/item/?gr. oup=2672,880х880х760. | шт | 1 |
| 3 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/. ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja. | шт | 1 |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Тех. характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой. медицинской помощи. |  |  |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук (для всех участников) | шт | 1 |
| 3. | Розетка у каждого рабочего места |  |  | Для подключения фена | шт | 1 |
| 4 | Огнетушитель порошковый |  |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт | 2 |

  - Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий

|  | Площадь м.кв. | Ширина прохода между рабочим и местами, м | Специализированное оборудование, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика) ,наличие индивидуального слухового аппарата (СА) Наличие задания с доступной текстовой информацией |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие задания с доступной текстовой информацией |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие задания с доступной текстовой информацией |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие задания с доступной текстовой информацией |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | Не менее 4м | Не ближе 1,5 метров | Наличие задания с доступной текстовой информацией |

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий.

6.Требования охраны труда и техники безопасности

1.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

  - инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности

труда»;

  - инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами»;

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

  - инструкции по охране труда и технике безопасности;

  - не заходить за ограждения и в технические помещения;

  - соблюдать личную гигиену;

  - принимать пищу в строго отведенных местах;

  - самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.5. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

1.7. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить

- медицинское учреждение.

1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

1.9. Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

-Принять материал и оборудование;

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

- произвести подключение и настройку оборудования;

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе.

1.10. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

1.11. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

1.12. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

1.13. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту

1.14. После окончания работ каждый участник обязан:

Привести в порядок рабочее место.

-Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

-Отключить инструмент и оборудование от сети.

-Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.