РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2024

Главный эксперт по компетенции

«Малярное дело»

Сибелева Ирина Александровна

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

МАЛЯРНОЕ ДЕЛО

Курск, 2024г

- Описание компетенции

  - Актуальность компетенции

Окружающая среда только серого, черного или белого цвета воздействует удручающе. Голубое небо, зеленая трава, разноцветные цветы в окружающей природе создают приятные ощущения. Привнести краски в жизнь человека, сочетая их с применением различных материалов и самых разных возможностей отделки – это и есть профессиональный мир маляра. Главная работа маляра – это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, шпатлевание. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. Маляр знает, как комбинируются цвета, как воздействуют графика, картины, шрифты на общем интерьере. В красках, наносимых на стены, двери, табло, машины, фасады и т.д., находят воплощение ваши идеи. Работа маляра часто начинается с карандаша и красок.

Малярные работы – это комплекс технологических операций, предназначенных для решения защитных, санитарно-гигиенических и архитектурно-декоративных (эстетических) функций.

Малярные работы отличаются не только разнообразием материалов и способов их применения, но и тщательностью выполнения многочисленных операций, определяющих качество окрасочного слоя.

Профессия маляра сочетает в себе образное видение художника и физическую выносливость рабочего, требует технической грамотности, знания технологии и свойств окрашивающих материалов.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции:

На сегодняшний день профессия маляр является востребованной. В процессе выполнения внутренних и фасадных работ на возводимых объектах не обойтись без маляров. Что касается мест работы, то в услугах таких специалистов нуждаются строительные и монтажные компании, промышленные предприятия, дизайнерские и архитектурные бюро, ремонтные организации и жилищно-коммунальные управления.

  - Ссылка	на	образовательный	и/или	профессиональный	стандарт (конкретные стандарты)

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18мая 2022 г. №340 | ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18мая 2022 г. №340 | Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2020года №443н) |

  - Требования к квалификации

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: -Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; -Технологическую последовательность выполнения подготовки, и нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий. Должен уметь: - Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов. - подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; - подготавливать обои к работе, - наносить клеевые составы на поверхности, - оклеивать стены различными обоями; - контролировать качество обойных работ | Должен знать: -Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; -технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесение на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно- художественной отделки стен. Должен уметь: -организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно- художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; -пользоваться установленной технической документацией; выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпатлеванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративно- художественной отделки стен. Должен обладать профессиональными компетенциями: ПК.3. Выполнять подготовительные работы при производстве малярныхи декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной | Должен знать - Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие - Способы подпора окрасочных составов - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ - Правила и способы составления тональной гаммы - Способы и правила оклеивания поверхностей обоями - Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев - Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании электроинструментов Должен уметь: - Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей -Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев -Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности стен клеевыми составами -Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов -Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок - Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции -Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную -Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |

безопасности и охраны окружающей среды.

ПК3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды.

ПК3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда.

ПК3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания ибезопасных условий труда. ПК3.6. Выполнять декоративно- художественную отделку стен, потолков и других

архитектурно- конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда.

- Конкурсное задание

  - Краткое описание задания

Школьники:

Модуль1 В ходе выполнения конкурсного задания выполнить окрашивание рабочей поверхности колером на водной основе и оклеивание поверхности виниловыми обоями в соответствии с заданием. Оформить оклеенную поверхность по периметру молдингом с покраской.

Готовое изделие: Мини -вешалка (для ключей)

Модуль2 Выполнить окрашивание поверхностей и торцов планшета. Произвести отделку окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой в соответствии с заданием. Оформить поверхность прямоугольника декоративным шнуром в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира»

Модуль3 Выполнить градиентную покраску поверхности

Готовое изделие: Градиентная растяжка

Студенты:

Модуль1 В ходе выполнения конкурсного задания выполнить окрашивание рабочей поверхности колером на водной основе и оклеивание поверхности виниловыми обоями в соответствии с заданием. Оформить оклеенную поверхность по периметру молдингом, угловыми элементами с покраской.

Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов)

Модуль2 Произвести окрашивание рабочей поверхности и торцов планшета; имитацию текстуры дерева по периметру планшета. Выполнить отделку окрашенной поверхности прямоугольника по пластиковому трафарету текстурной пастой. Оформить поверхность прямоугольника декоративным шнуром в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Декоративное панно: «Карта мира»

Модуль3 Выполнить градиентную покраску поверхности и торцов планшета; декоративную отделку окрашенной поверхности по самоклеющемуся трафарету акриловым составом в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Ключница «Вместе сильнее»

Специалисты:

Модуль1 В ходе выполнения конкурсного задания выполнить окрашивание рабочей поверхности колером на водной основе и оклеивание поверхности виниловыми обоями в соответствии с заданием. Оформить оклеенную поверхность по периметру молдингом, угловыми элементами с покраской.

Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов)

Модуль2 Произвести окрашивание рабочей поверхности и торцов планшета; имитацию текстуры дерева по периметру планшета. Выполнить отделку окрашенной поверхности прямоугольника по пластиковому трафарету текстурной пастой. Оформить поверхность прямоугольника декоративным шнуром в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Декоративное панно «Карта России»

Модуль3 Выполнить градиентную покраску поверхности и торцов планшета; декоративную отделку окрашенной поверхности по самоклеющемуся трафарету акриловым составом в соответствии с заданием.

Готовое изделие: Ключница «Навстречу мечте»

  - Структура и подробное описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности с покраской по периметру | Один день 1,3 часа | Готовое изделие: Мини - вешалка (для ключей) Поверхность изделия, окрашенная колером на водной основе, оклеенная виниловыми обоями с подбором рисунка, и оформленная молдингом |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 1,3 часа | Готовое изделие: Декоративное панно «Карта мира» Окрашенная поверхность с трафаретным рисунком выполненным текстурной пастой |
|  | Модуль 3. Градиентная растяжка цвета | Один день 15 мин | Готовое изделие: Градиентная растяжка Поверхность с градиентной окраской |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3часа 15мин |  |  |  |
| Студент | Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности с покраской по периметру | Один день 1,3часа | Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов) Поверхность изделия, окрашенная колером на водной основе, оклеенная виниловыми обоями с подбором рисунка, и оформленная молдингом |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 2часа | Готовое изделие: Декоративное панно «Карта мира» Окрашенная поверхность с трафаретным рисунком выполненным текстурной пастой, с имитацией текстуры дерева по периметру планшета |
|  | Модуль 3. Декоративная отделка поверхности | Один день 45 минут | Готовое изделие: Ключница «Вместе сильнее» Поверхность с градиентной окраской задекорированная трафаретным рисунком выполненным акриловыми красками |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4часа 15мин |  |  |  |
| Специалист | Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности с | Один день 1,3 часа | Готовое изделие: Вешалка (для ключей, шляп, зонтов) Поверхность изделия, окрашенная колером на водной |

|  | покраской по периметру |  | основе, оклеенная виниловыми обоями с подбором рисунка, и оформленная молдингом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 1,45часа | Готовое изделие: Декоративное панно «Карта России» Окрашенная поверхность с трафаретным рисунком выполненным текстурной пастой, с имитацией текстуры дерева по периметру планшета |
|  | Модуль 3. Декоративная отделка поверхности | Один день 45 мин | Готовое изделие: Ключница «Навстречу мечте» Поверхность с градиентной окраской задекорированная трафаретным рисунком выполненным акриловыми красками |
| Общее время выполнения конкурсного задания:4 часа 00мин |  |  |  |

  - Последовательность выполнения задания

    - Последовательность выполнения задания для категории «Школьник»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; крепление крючков; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов Модуль1 (1000х600мм); Модуль2 (700х500); Модуль3 (300х400мм).

Модуль 1. Окрашивание и оклеивание рабочей поверхности

  - Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

  - Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета колером на водной основе

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность и торцы по периметру планшета подобранным колером.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями.

Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

  - Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность обоями.

*Совмещение рисунка производится по центру заготовки.

  - Оформление поверхности, оклеенной обоями молдингом

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Отрезать по заданным размерам молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить к поверхности.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями и окрашенной поверхностью.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль1. Мини -вешалка (для ключей)

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

  - Разметка рабочей поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

  - Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием. С помощью кисти от руки выполнить отводку границ окраски прямоугольника.

Окрасить поверхность прямоугольника приготовленным колером.

Выполнить окрашивание рабочей поверхности по периметру прямоугольника и торцо планшета в соответствии с заданием.

*Колеровку составов участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

  - Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой

Правильно расположить и закрепить трафарет (с помощью малярного скотча) на окрашенной поверхности.

Подготовить текстурную пасту к работе (заколеровать). Нанести пасту на трафарет, распределить по поверхности соблюдая технологию.

*Колеровку пасты участник выполняет самостоятельно.

*Текстурная паста должна быть равномерно распределена по поверхности трафаретного рисунка с незначительным объемом. Цвет трафаретного рисунка должен соответствовать заданию.

  - Оформление окрашенной поверхности декоративным шнуром

Выполнить приклеивание декоративного шнура по периметру прямоугольника.

*Правильно расположить и закрепить шнур (с помощью клея) по периметру, с внутренней стороны прямоугольника.

Малярный скотч применять только для крепления пластикового трафарета на поверхности планшета.

Модуль 2 Школьники

Модуль 3. Градиентная растяжка цвета

  - Разметка рабочей поверхности

Разделить рабочую поверхность «на глаз» на секции (можно слегка пометить карандашом).

  - Окраска поверхности

Выполнить колеровку окрасочного состава на водной основе; произвести смешивание составов для получения нужного оттенка (в соответствии с заданием).

Нанести окрасочные составы, на участки рабочей поверхности; сгладить переход одного цвета в другой (размыть границы), соблюдая технологию.

*Колеровку составов, смешивание красок участник выполняет самостоятельно.

*Цветовая гамма должна соответствовать заданию. На окрашенной поверхности не должно быть четких и резких линий.

*Оценивается плавность перехода цвета от одного оттенка к другому.

Цвет применяемого колера для градиентной растяжки участник получает в день соревнования.

2.3.2. Последовательность выполнения задания для категории «Студент»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; крепление крючков; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов: Модуль 1 (1200х600мм); Модуль 2 (900х700мм); Модуль 3 (600х400мм).

Модуль 1. Оклеивание и окраска рабочей поверхности

  - Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

  - Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета колером на водной основе

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность и торцы по периметру планшета колером.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями.

Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

  - Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность обоями в соответствии с заданием.

*Совмещение рисунка производится по центру заготовки.

  - Оформление поверхности, оклеенной обоями молдингом и угловыми элементами Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Отрезать по заданным размерам молдинг. Окрасить молдинг и угловые элементы подобранным колером; приклеить к поверхности.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Цвет окрасочного состава должен сочетаться по цвету с обоями и окрашенной поверхностью.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

  - Разметка рабочей поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

  - Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием. Окрасить поверхность прямоугольника приготовленным колером.

Выполнить окрашивание рабочей поверхности по периметру прямоугольника и торцов планшета в соответствии с заданием.

*Колеровку составов участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

  - Декоративная отделка поверхности под дерево

Нанести шпатлевочный состав на рабочую поверхность по периметру прямоугольника. С помощью буазета, по шпатлевке, выполнить имитацию текстуры дерева.

*Колеровку шпаклевочного состава участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

  - Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой

Правильно расположить и закрепить трафарет (с помощью малярного скотча) на окрашенной поверхности. Подготовить текстурную пасту к работе, заколеровать в соответствии с заданием. Нанести пасту на трафарет, распределить по поверхности соблюдая технологию.

*Колеровку пасты участник выполняет самостоятельно.

*Текстурная паста должна быть равномерно распределена по поверхности трафаретного рисунка с незначительным объемом. Цвет трафаретного рисунка должен соответствовать заданию.

  - Оформление окрашенной поверхности декоративным шнуром

Выполнить приклеивание декоративного шнура по периметру прямоугольника.

*Правильно расположить и закрепить шнур (с помощью клея) по периметру, с внутренней стороны прямоугольника.

Модуль 3. Декоративная отделка поверхности

  - Разметка рабочей поверхности

Разделить рабочую поверхность «на глаз» на секции (можно слегка пометить карандашом).

  - Градиентная краска рабочей поверхности и торцевых частей по периметру планшета

Выполнить колеровку окрасочного состава на водной основе; произвести смешивание составов для получения нужного оттенка (в соответствии с заданием).

Нанести окрасочные составы, на участки рабочей поверхности и торцевые части по периметру планшета; сгладить переход одного цвета в другой (размыть границы), соблюдая технологию.

*Колеровку составов, смешивание красок участник выполняет самостоятельно. Цветовая гамма должна соответствовать заданию. На окрашенной поверхности не должно быть четких и резких линий между цветами.

*Оценивается плавность перехода цвета от одного оттенка к другому.

  - Декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеющемуся трафарету акриловым составом

Выполнить колеровку окрасочного состава. Правильно расположить и закрепить трафарет на окрашенной поверхности. Нанести, на трафарет, соблюдая технологию акриловый состав.

*Цвет рисунка участник определяет самостоятельно.

*Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять

Особые указания:

Рабочее место принимает главный эксперт или зам. главного эксперта дистанционно или непосредственно на площадке.

У участника должны быть на площадке инструменты и материалы согласно инфраструктурному листу конкурсного задания. Дополнительные инструменты согласовываются с гл. экспертом или зам.гл. эксперта. Само конкурсное задание должно быть распечатано и лежать у участника на столе.

На площадке во время соревнования должны находиться: участник, тех. эксперт площадки и эксперт.

Эксперт-наставник участника, сурдопереводчик (если необходим) находятся непосредственно за площадкой и к площадке не допускаются.

30% изменение конкурсного задания

В	конкурсном	задании	можно	изменить	заданные	размеры, месторасположение элементов задания, цвет элементов задания

  - Критерии оценки выполнения задания

    - Критерии оценки выполнения задания для категории «Школьник»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Окраска и оклеивание рабочей поверхности | Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности по периметру молдингом с покраской | 45 |
| Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Разметка, окраска рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности структурной пастой по пластиковому трафарету, декорирование поверхности шнуром | 45 |
| Модуль 3. Градиентная растяжка цвета | Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности | 10 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1 Окраска и оклеивание рабочей поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объект ивная оценка (баллы ) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и покраска |  | Организация работы | 5 | 5 |  |
| рабочей поверхности; |  |  |  |  |  |
| оклейка поверхности |  | Соблюдение техники | 3 |  |  |
| обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности |  | безопасности: |  | 3 |  |
|  | 1. | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 | 1 |  |
| молдингом с покраской |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 | 1 |  |
|  |  | Наличие спецодежды и |  |  |  |
|  | 3. | правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение |  |  |  |
|  |  | эргономики и порядка рабочего | 2 | 2 |  |
|  |  | места: |  |  |  |
|  | 4. | Поддержание эргономики | 1 | 1 |  |
|  |  | рабочего места |  |  |  |
|  | 5. | Чистота инструмента и | 1 | 1 |  |
|  |  | оборудования во время процесса и |  |  |  |

|  |  | по завершению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета | 10,5 | 10,5 |  |
|  | 6. | Разметка поверхности выполнена правильно, соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  | 7. | Поверхность планшета равномерно окрашена с соблюдением технологии (отсутствуют пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, следы от клея, пятна и пр. деф.) | 6 | 6 |  |
|  | 8. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 9. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка | 10 | 10 |  |
|  | 10. | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена. Рисунок совмещен правильно | 4 | 4 |  |
|  | 11. | Отсутствуют дефекты (пузыри, складки, отслаивание, пятна, следы от клея и пр.) на оклеенной поверхности | 6 | 6 |  |
|  |  | Отделка поверхности молдингом с покраской | 16,5 | 16,5 |  |
|  | 12. | Монтаж молдинга выполнен качественно: заданные размеры соблюдены; углы соединены правильно; не отстает от планшета | 10 | 10 |  |
|  | 13. | Поверхность молдинга равномерно окрашена, отсутствуют дефекты (следы от кисти, пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, пятна и пр.) | 5,5 | 5,5 |  |
|  | 14. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 15. | Общее впечатление от модуля 1 | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 45 |  |  |

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объект ивная оценка (баллы ) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка, окраска рабочей поверхности и торцовпланшета; декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Разметка рабочей поверхности | 2 | 2 |  |
|  | 4. | Разметка соответствует чертежу, заданные размеры соблюдены | 2 | 2 |  |
|  |  | Окрашивание поверхностей и торцов планшета | 10 | 10 |  |
|  | 5. | Технология окраски соблюдена. Рабочая поверхность прямоугольника и по его периметру равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 6 | 6 |  |
|  | 6. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 2 | 2 |  |
|  | 7. | Цветовая гамма соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой | 25 | 25 |  |
|  | 8. | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология выполнения рисунка по трафарету пастой соблюдена | 3 | 3 |  |
|  | 9. | Трафаретный рисунок выполнен качественно: контуры рисунка четкие, паста нанесена и равномерно распределена по поверхности с незначительным объемом | 17 | 17 |  |
|  | 10. | Паста заколерована, цвет подобран правильно | 5 | 5 |  |
|  |  | Отделка прямоугольника по периметру декоративным | 2 | 2 |  |

|  |  | шнуром |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. | Отделка шнуром выполнена качественно: заданные размеры соблюдены; не отстает от планшета | 2 | 2 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 12. | Общее впечатление от модуля 2. | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 45 |  |  |

Модуль 3. Градиентная растяжка цвета

| Задание | № | Наименование критерия | Максима льные баллы | Объекти вная оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градиентная растяжка цвета |  | Организация работы | 1 | 1 |  |
|  | 1. | Организация рабочего места, соблюдение техники безопасности и организации порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Градиентная растяжка цвета | 7 | 7 |  |
|  | 2. | Разделение рабочей поверхности на секции и размещение цветов выполнено правильно | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Нанесение, смешивание окрасочных составов, размывка границ произведено с соблюдением технологии | 3 | 3 |  |
|  | 4. | Создан эффект плавного перехода одного цвета в другой; четкие и резкие линии отсутствуют | 3 | 3 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 2 |  | 2 |
|  | 5. | Общее впечатление от модуля 3. | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: 10 |  |  |  |  |  |

    - Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент», «Специалист»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Окрашивание и оклеивание рабочей поверхности | Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности по периметру молдингом и декоративными элементами | 40 |
| Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Разметка, окраска рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности с имитацией текстуры дерева и по пластиковому трафарету структурной пастой; оформление поверхности декоративным шнуром | 40 |
| Модуль 3. Декоративная отделка поверхности | Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеящемуся трафарету акриловой краской | 20 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1 Окраска и оклеивание рабочей поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объект ивная оценка (баллы ) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и покраска рабочей поверхности; оклейка поверхности обоями с подбором рисунка; оформление оклеенной поверхности молдингом и угловыми элементами с покраской |  | Организация работы | 5 | 5 |  |
|  |  | Соблюдение техники безопасности: | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 | 1 |  |
|  |  | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места: | 2 | 2 |  |
|  | 4. | Поддержание эргономики рабочего места | 1 | 1 |  |
|  | 5. | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 | 1 |  |

|  |  | Окраска рабочей поверхности и торцевых частей планшета | 8,5 | 8,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. | Разметка поверхности выполнена правильно, соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  | 7. | Поверхность планшета равномерно окрашена с соблюдением технологии (отсутствуют пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, следы от клея, пятна и пр. деф.) | 4 | 4 |  |
|  | 8. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 9. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка | 10 | 10 |  |
|  | 11. | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена. Рисунок совмещен правильно | 4 | 4 |  |
|  | 12. | Отсутствуют дефекты (пузыри, складки, отслаивание, пятна, следы от клея и пр.) на оклеенной поверхности | 6 | 6 |  |
|  |  | Отделка поверхности молдингом и угловыми элементами с покраской | 13,5 | 13,5 |  |
|  | 13. | Установка угловых элементов выполнена качественно, в соответствии с заданием | 2 | 2 |  |
|  | 14. | Монтаж молдинга выполнен качественно: заданные размеры соблюдены; соединение с элементами правильное; не отстает от планшета | 6 | 6 |  |
|  | 15. | Поверхность молдинга и угловых элементов равномерно окрашена, отсутствуют дефекты (следы от кисти, пропуски, подтеки краски, плохо растушеванные места, пятна и пр.) | 4,5 | 4,5 |  |
|  | 16. | Цвет колера подобран правильно | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 17. | Общее впечатление от модуля 1 | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 40 |  |  |

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объект ивная оценка (баллы ) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка, окраска рабочей поверхности и торцовпланшета; декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету структурной пастой |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Разметка рабочей поверхности | 2 | 2 |  |
|  | 4. | Разметка соответствует чертежу, заданные размеры соблюдены | 2 | 2 |  |
|  |  | Окрашивание поверхностей и торцов планшета | 9,5 | 9,5 |  |
|  | 5. | Технология окраски соблюдена. Рабочая поверхность прямоугольника и по его периметру равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 6 | 6 |  |
|  | 6. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена, отсутствуют дефекты | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 7. | Цветовая гамма соответствует заданию | 2 | 2 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности с имитацией текстуры дерева | 6 | 6 |  |
|  | 8. | Технология выполнения соблюдена; имитация текстуры дерева выполнена качественно | 6 | 6 |  |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по пластиковому трафарету текстурной пастой | 14,5 | 14,5 |  |
|  | 10. | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология выполнения рисунка по трафарету пастой соблюдена | 2 | 2 |  |
|  | 11. | Трафаретный рисунок выполнен качественно: контуры рисунка | 10 | 10 |  |

|  |  | четкие, паста нанесена и равномерно распределена по поверхности с незначительным объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12. | Паста заколерована, цвет подобран правильно | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  | Отделка прямоугольника по периметру декоративным шнуром | 2 | 2 |  |
|  | 13. | Отделка шнуром выполнена качественно: заданные размеры соблюдены; не отстает от планшета | 2 | 2 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 3 |  | 3 |
|  | 14. | Общее впечатление от модуля 2. | 3 |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  | 40 |  |  |

Модуль 3. Декоративно-художественная отделка поверхности

| Задание | № | Наименование критерия | Макси мальн ые баллы | Объект ивная оценка (баллы ) | Субъектив ная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение градиентной окраски рабочей поверхности; декоративная отделка окрашенной поверхности акриловым составом по самоклеящемуся трафарету |  | Организация работы | 3 | 3 |  |
|  | 1. | Соблюдение техники безопасности при выполнении задания | 1 | 1 |  |
|  | 2. | Организация и соблюдение эргономики | 1 | 1 |  |
|  | 3. | Организация и соблюдение порядка на рабочем месте | 1 | 1 |  |
|  |  | Градиентная растяжка цвета | 6,5 | 6,5 |  |
|  | 4. | Деление рабочей поверхности на секции; смешивание, нанесение окрасочных составов; размещение цветов выполнено правильно | 2 | 2 |  |
|  | 5. | Размывка границ произведена с соблюдением технологии (отсутствие четких и резких линий между тонами); создан эффект плавного перехода одного цвета в другой | 3 | 3 |  |
|  | 6. | Поверхность торцевых частей планшета равномерно окрашена; цвет окрасочного состава | 1,5 | 1,5 |  |

|  |  | соответствует заданию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Декоративная отделка окрашенной поверхности по самоклеящемуся трафарету акриловым составом | 8,5 | 8,5 |  |
|  | 7. | Трафаретный рисунок расположен правильно; технология нанесения окрасочного состава по трафарету соблюдена | 1 | 1 |  |
|  | 8. | Отделка поверхности потрафарету красками выполнена качественно: контуры рисунка четкие, краска нанесенаравномерно | 6,5 | 6,5 |  |
|  | 9. | Цвет колера для рисунка подобран правильно, оправдан с точки зрения сочетаемости цветов | 1 | 1 |  |
|  |  | Субъективная оценка | 2 |  | 2 |
|  | 10. | Общее впечатление от модуля 3. | 2 |  | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 20 |  |  |

- Перечень	используемого	оборудования,	инструментов	и	расходных материалов

Планшеты-заготовки	должны	быть	подготовлены	к	работе!!!	Загрунтованы, зашпатлеваны, окрашены белой краской в один слой.

  - Школьники

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изме рени я | Кол-во |
| 1 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 1000х600, материал МДФ (8 мм) | шт | 1 |
| 2 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 300х400, материал МДФ(6-8 мм) | шт | 1 |
| 3 | Планшет(заготовка), подготовленный к работе |  |  |  | размер 700х500, материал МДФ(6-8 мм) | шт | 1 |
| 4 | Мольберт Лира DINART |  |  |  | Для установки планшетов Высота h-175 c дополнительной широкой полкой | шт | 1 |
| 5 | Табурет или стул жёсткий для участника |  |  |  | для участника | шт | 1 |
| 6 | Стол для малярных работ |  |  |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок | шт | 1 |
| 7 | Удлинитель |  |  |  | 7м,3розетки | шт | 1 |
| 8 | Фен строительный |  |  |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 | шт | 1 |
| 9 | Шуруповерт с битами |  |  |  | Для крепления крючков к планшету | шт | 1 на всех |
| 10 | Совок |  |  |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора | шт | 1 |
| 11 | Корзина |  |  |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора | шт | 1 |
| 12 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  |  |  | ля уборки мусора, по усмотрению организатора | шт | 1 |
| 13 | Валик малярный с ручкой |  |  |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм | шт | 2 |

| 14 | Валик малярный без ручки (сьемный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 100мм |  | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Емкость для малярных составов |  | 0,5 литра с крышкой http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ для колеровки составов |  | шт | 5 |  |
| 16 | Емкость для малярных составов |  | 1литр с крышкой http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/ Для обойного клея |  | шт | 1 |  |
| 17 | Емкость для малярных составов |  | 0,2 литра для колеровки пасты |  | шт | 5 |  |
| 18 | Кисть художественная синтетическая №18 |  | Для отводки и окраски |  | шт | 1 |  |
| 19 | Кисть художественная №26 |  | Для отводки и окраски |  | шт | 1 |  |
| 20 | Мастихин |  | Для декоративной отделки поверхности по трафарету |  | шт | 1 |  |
| 21 | Резиновый шпатель 3шт |  | Для распределения структурной пасты резиновый шпатель для шпатлевки: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru) |  | шт | 1 |  |
| 22 | Набор спонжей |  | Для нанесения акрилового состава |  | шт | 1 |  |
| 23 | Губка хозяйственная 200х140х60 мм |  | Для нанесения акрилового состава на поверхность |  | шт | 1 |  |
| 24 | Кисть – ручник плоский |  |  | – 50 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat57 | 0.sht | 1 |  |
|  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 25 | Шпатель металлический |  |  | – 100 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat54 | 1.sht | 1 |  |
|  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 26 | Строительный нож |  | с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями |  | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  | https://www.newe.ru/catalog/cat54 | 7.sht |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 27 | Обойные ножницы 225 мм FIT 67342 |  | Для нарезки обоев |  |  | шт | 1 |  |
| 28 | Шпатель специальный(обойн ый) |  |  |  | пластмассовый для разглаживан обоев, https://www.newe.ru/catalog/cat54 | ияшт 4.sht | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 29 | Ванночка (кюветка) малая |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-malja rabot/ |  |  | шт rnyh- | 1 |  |
| 30 | Ванночка (кюветка) средняя |  |  |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-malja | шт rnyh- | 1 |  |
|  |  |  |  |  | rabot/ |  |  |  |
| 31 | Линейка прозрачная пластиковая с держателем |  | размер 50-70 см |  |  | шт | 1 |  |
| 32 | Карандаш малярный |  |  |  | https://www.newe.ru/catalog/cat23 | 1.sшhтt | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 33 | Рулетка |  | 3метра |  |  | шт | 1 |  |
| 34 | Ластик |  | Мягкий белый |  |  | шт | 1 |  |
| 35 | Ведро пластмассовое 12л |  | Для чистой и грязной воды |  |  | шт | 2 |  |
| 36 | Трафарет пластиковый «Карта мира» |  | Для декоративной отделки поверхности. Размер трафарета не должен превышать 500х300мм |  |  | шт | 1 |  |
| 37 | Крючки для вешалки и ключниц |  | Цвет бронзовый на усмотрение организаторов |  |  | шт | 9 |  |
| 38 | Шурупы к крючкам |  | Для крепления крючков и креплений 22шт |  |  | уп | 1 |  |
| 39 | Крепление |  | на стену для готовых изделий |  |  | шт | 4 |  |
| 40 | Стусло |  | для резки молдинга |  |  | шт | 1 |  |
| 41 | Полотно с ручкой |  | Для резки молдинга |  |  | шт | 1 |  |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики |  | Ед. изме рен | Кол-во |  |

|  |  |  |  | ия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка или «Грунт глубокого проникновения» производства Фабрика-Красок тм dekorus |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л или декоративное отделочное покрытие « КартМир» фабрики красок Декорус |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
| 3 | Виниловые обои на бумажной основе |  | Сложный рисунок (подбор рисунка), ширина 0,53 м, цветы, птицы | рул. | 1 |
| 4 | Шлифовальная бумага |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт |  |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 12 | Акриловая белая краска на водной основе производства Фабрика-Красок тм decorus |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |

| 13 | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов или «ВДАК» (база А) производства Фабрика-Красок тм decorus |  | 14кг | шт | 2 на всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Малярный скотч |  | 2см, испльзуется только для приклеивания пластикового трафарета | шт | 1 |
| 15 | Молдинг пенопластовый |  | размер 20мм – 2 м для выполнения конкурсного задания | шт | 5 |
| 16 | Клей для виниловых обоев |  | 500г | шт | 1/2 |
| 17 | Клей ПВА «Момент» |  | 200 г, для приклеивания молдинга, в тюбике | шт | 1 |
| 18 | Паста текстурная тонкая или декоративное отделочное покрытие « КартМир» « Фабрика- Красок тм dekorus |  | Для отделки поверхности по трафаретам,декоративка под дерево | шт | 1 |
| 19 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук | уп | 1 |
| 20 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук от краски | уп | 1 |
| 21 | Мусорные пакеты |  | Для кюветки | шт | 1 |
| 22 | Декоративный шнур 4м |  | Для декора поверхности | шт |  |
| 23 | Клей Титан |  | Для крепления декоративного шнура | шт | 1 |
| 24 | Ариловая золотистая краска или Гель перламутровый Gold производства Фабрика-Красок тм dekorus или Гель перламутровый Silver производства Фабрика-Красок тм |  | Для покраски молдинга Краска акриловая художественная Brauberg Art Classic, флакон 250 мл, Золотистая — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой | шт | 1 |

|  | dekorus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед.и змер ения | Кол-во |
| 1 | Перчатки тканевые |  | Защита рук | шт | 1 |
| 2 | Перчатки резиновые |  | Защита рук | шт | 1 |
| 3 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид | шт | 1 |
| 4 | Головной убор |  | З | шт | 1 |
| 5 | Обувь |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без | шт | 1 |
|  |  |  | каблуков) |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, | Ед | Кол-во |
|  |  | или мебели | поставщика |  |  |
| 1 | Стол |  | http://www.interca.ru/catalog/ite oup=2672,880х880х760 | шт | 2/5 |
| 2 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m |  | 5 |
|  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/st |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
|  |  | или мебели |  |  |  |
| 1 | Бумага А4 |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 2 | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 3 | Блокнот |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 4 | Перчатки тканевые |  | Защита рук | шт | 2 |
| 5 | Перчатки резиновые |  | Защита рук | щт | 2 |
| 6 | Ноутбук или |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
|  | планшет |  |  |  |  |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, | тех. характеристики дополнительного | Ед. изме рен ия | Кол-во |
|  |  | или мебели | оборудования и средств |  |  |
|  |  |  | индивидуальной защиты и |  |  |
|  |  |  | ссылка на |  |  |
|  |  |  | сайт производителя, |  |  |
|  |  |  | поставщика |  |  |
| 1 | Часы электронные |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |

| 2 | Ноутбук |  | На усмотрение организатора | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Принтер |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 | шт | 1 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости ) |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m veshalki_dlja_ofisa/m- | шт. | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  | http://www.interca.ru/catalog/ite |  | 1 |
|  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |
| 3 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m | шт | 1 |
|  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/st |  |  |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора | шт | 1/20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех.характеристики | Ед. изме рен ия | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощ | и |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук(для всех участников) | шт | 1 |
| 3 | Раковина с водостоком |  | Для мытья рук и инструмента |  | 1 |
| 4. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | шт | 1 |
| 5. | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт | 2 |

  - Студенты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Кол-во |
| 1 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | Размер1200х600мм, материал МДФ (8 мм) | шт | 1 |
| 2 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 600х400мм, материал МДФ(6-8 мм), | шт | 1 |
| 3 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 900х700мм, материал МДФ(6-8 мм), | шт | 1 |
| 3 | Мольберт Лира |  |  |  | Для установки планшетов | шт | 1 |
| 4 | Табурет или стул жёсткий для участника |  |  |  | для участника | шт | 1 |
| 5 | Стол для малярных работ |  |  |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок | шт | 1 |
| 6 | Удлинитель |  |  |  | 7м,3розетки | шт | 1 |
| 7 | Фен строительный |  |  |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 | шт | 1 |
| 8 | Шуруповерт с битами |  |  |  | Для крепления крючков к планшету | шт | 1на всех |

| 9 | Корзина |  | для уборки мусора |  | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Швабра-щетка с |  | ля уборки мусора |  | шт | 1 |  |
|  | жёсткой ручкой |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Валик малярный с |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- |  | шт | 2 |  |
|  | ручкой |  | 60мм |  |  |  |  |
| 12 | Валик малярный |  | d=6мм, с коротким ворсом |  | шт | 2 |  |
|  | без ручки (сьемный) |  | 100мм |  |  |  |  |
| 13 | Емкость для |  | 0,5литра |  | шт | 5 |  |
|  | малярных |  | http://www.220- |  |  |  |  |
|  | составов |  | volt.ru/catalog/emkosti-dlja- |  |  |  |  |
|  |  |  | maljarnyh-rabot/ |  |  |  |  |
| 14 | Емкость для |  | 1 литра с крышкой |  | шт | 1 |  |
|  | малярных |  | http://www.220- |  |  |  |  |
|  | составов |  | volt.ru/catalog/emkosti-dlja- |  |  |  |  |
|  |  |  | maljarnyh-rabot/ |  |  |  |  |
|  |  |  | дл клея |  |  |  |  |
| 15 | Емкость для |  | 0,2литра, для структурой |  | шт | 5 |  |
|  | малярных |  | пасты |  |  |  |  |
|  | составов |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кисть |  | Для отводки и окраски |  | шт | 1 |  |
|  | художественная |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическая №18 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кисть |  | Для отводки и окраски |  | шт | 1 |  |
|  | художественная |  |  |  |  |  |  |
|  | №26 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кисть – ручник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – 50 мм, |  | 1 |  |
|  | плоский |  |  | https://www.newe.ru/catalog/cat | 570.sht |  |  |
|  |  |  |  | ml |  |  |  |
| 19 | Шпатель |  | – 200 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat ml Для декоративной отделки |  | 541.sht шт | 1 |  |
|  | металлический |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мастихин |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | Строительный нож |  | поверхности по трафарету |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с выдвигающимся | шт | 1 |  |
| 22 | Резиновый шпатель |  | лезвием и запасными лезвиями |  | 547.sht шт | 1 |  |
|  |  |  | https://www.newe.ru/catalog/cat |  |  |  |  |
|  |  |  | ml |  |  |  |  |
|  |  |  | Для распределения |  |  |  |  |

3шт

структурной пасты резиновый шпатель для

- Набор спонжей	Для нанесения акрилового состава

шт	1

- Губка хозяйственная 200х140х60 мм

Для нанесения акрилового состава на поверхность

шт	1

- Обойные ножницы

225 мм FIT 67342

- Шпатель

специальный(обойн ый)

Для нарезки обоев	шт	1

пластмассовый для разглаживанишя т	1

обоев, https://www.newe.ru/catalog/cat544.sht ml

- Ванночка (кюветка)	http://www.220-	шт	1

малая	volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/

- Ванночка (кюветка) средняя

- Линейка прозрачная пластиковая с держателем

http://www.220-	шт	1

volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh-

rabot/

размер 50-70 см	шт	1

- Карандаш малярный	https://www.newe.ru/catalog/cat231ш.shтt	1

ml

- Рулетка	3метра	шт	1

- Ластик

- Ведро пластмассовое 12л

- Крючки для вешалки и ключниц

шт	1

Для чистой и грязной воды	шт	2

Цвет бронзовый на усмотрение	шт	8

организаторов

- Шурупы к крючкам	Для крепления крючков и креплений (20шт)

уп	1

- Крепление	на стену для готовых изделий	шт	4

| 37 | Стусло |  | для резки молдинга |  | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Полотно с ручкой |  | Для резки молдинга |  | шт | 1 |  |

| 39 | Трафарет пластиковый «Карта мира» |  | Для декоративной отделки поверхности, не должен превышать 700х400мм |  | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Трафарет самоклеющийся (плоттерная резка) | ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ | Для декоративной отделки поверхности, не должен превышать 300х400мм |  | шт | 1 |
| 41 | Декоративный шнур 4м |  | Для декора поверхности |  | шт | 1 |
| 42 | Буазет |  | Декоративный инструмент под дерево |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед. измер ения | Кол-во |
| 1 | Грунтовка или |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
|  | «Грунт глубокого |  |  |  |  |  |
|  | проникновения» |  |  |  |  |  |
|  | производства |  |  |  |  |  |
|  | Фабрика-Красок тм |  |  |  |  |  |
|  | dekorus |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклевка финишная |  |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
|  | готовая Шитрок - |  |  |  |  |  |
|  | ведро |  |  |  |  |  |
|  | 3,5л или |  |  |  |  |  |
|  | декоративное |  |  |  |  |  |
|  | отделочное |  |  |  |  |  |
|  | покрытие |  |  |  |  |  |
|  | «КартМир» |  |  |  |  |  |
|  | фабрики красок |  |  |  |  |  |
|  | Декорус |  |  |  |  |  |
| 3 | Виниловые обои на бумажной основе |  |  | сложный рисунок (подбор рисунка), ширина 0,53 м, город | рул. | 1 |

| 4 | Шлифовальная бумага |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 12 | Акриловая белая краска |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |
|  | на водной основе |  |  |  |  |
|  | или «ВДАК» (база |  |  |  |  |
|  | А) производства |  |  |  |  |
|  | Фабрика-Красок тм |  |  |  |  |
|  | decorus |  |  |  |  |
| 13 | Краска |  | 14кг | шт | 2 на |
|  | водоэмульсионна |  |  |  | всех |
|  | для покрытия |  |  |  |  |
|  | планшетов |  |  |  |  |
|  | производства |  |  |  |  |
|  | Фабрика-Красок тм |  |  |  |  |
|  | decorus |  |  |  |  |
| 14 | Малярный скотч |  | 2см, используется только для приклеивания пластикового трафарета | шт | 1 |
| 15 | Декоративная планка |  | размер 25ммх12х2000мм для выполнения конкурсного задания Молдинг Cosca настенный 12x25 мм молдинг полиуретановый под покраску дюрополимер Cosca М001 — | шт | 5 |

|  |  |  | купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Декоративный угол из полистирола |  | Длина 88 ширина 88 Должен совподать по размеру с молдингом |  | шт |  | 4 |
| 17 | Клей для виниловых обоев |  | 500г |  | шт |  | 1/2 |
| 18 | Клей ПВА «Момент» |  | 200 г, для приклеивания молдинга, в тюбике |  | шт |  | 1 |
| 19 | Паста текстурная тонкая или декоративное отделочное покрытие « КартМир» фабрики красок Декорус |  | Для отделки поверхности по трафаретам |  | шт |  | 1 |
| 20 | Клей Титан |  | Для крепления декоративного шнура |  | шт |  | 1 |
| 21 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук |  | уп |  | 1 |
| 22 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук от краски |  | уп |  | 1 |
| 23 | Мусорные пакеты |  | Для кюветки |  | шт |  | 1 |
| 24 | Ариловая золотистая краска или Гель перламутровый Gold производства Фабрика-Красок тм dekorus или Гель перламутровый Silver производства Фабрика-Красок тм dekorus |  | Для покраски молдинга Краска акриловая художественная Brauberg Art Classic, флакон 250 мл, Золотистая — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой |  | шт |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед.из мерен ия |  | Кол-во |
| 1 | Строительный уровень |  |  | 1 м. https://www.newe.ru/catalog/ca | шт t301.sh |  | 1 |
|  |  |  |  | tml |  |  |  |

| 2 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | шт | 1 |  |
| 4 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид |  | шт | 1 |  |
| 5 | Головной убор |  | Для защиты волос |  | шт | 1 |  |
| 6 | Обувь |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) |  | шт | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед | Кол-во |  |
| 1 | Стол |  |  | http://www.interca.ru/catalog/it |  |  |  |
|  |  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |  |
| 2 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_ | ebшelтi/ | 5 |  |
|  |  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/ | stulja |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики |  | Ед | Кол-во |  |
| 1 | Бумага А4 |  | На усмотрение организатора |  | уп | 1 |  |
| 2 | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора |  | уп | 1 |  |
| 3 | Блокнот |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |
| 4 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | шт | 2 |  |
| 5 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | щт | 2 |  |
| 6 | Ноутбук или планшет |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измер ения | Кол-во |  |
| 1 | Часы электронные |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |
| 2 | Ноутбук |  | На усмотрение организатора |  | шт | 2 |  |

| 3 | Принтер |  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 |  | шт |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  | http://karkasmebel.ru/katalog_ veshalki_dlja_ofisa/m- |  | ebшelтi/ |  | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  |  | http://www.interca.ru/catalog/it | mш/?тgr |  | 1 |
|  |  |  |  | oup=2672,880х880х760 |  |  |  |
| 3 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_ | ebшelтi/ |  | 1 |
|  |  |  |  | ofisnye_kresla_dlja_personala/ | stulja |  |  |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора |  | шт |  | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора |  | шт |  | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех. характеристики |  | Ед. измер ения |  | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощ | и |  |  | шт |  | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента, рук (для всех участников) |  | шт |  | 1 |
| 3. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена |  | шт |  | 1 |
| 4 | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А |  | шт |  | 2 |

3.2. Специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования | Технические характеристики оборудования, инструментов и | Ед. измере | Кол-во |

|  |  | или инструмента, или мебели |  |  | ссылка на сайт производителя, поставщика | ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | Размер1200х600мм, материал МДФ (8 мм) | шт | 1 |
| 2 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 600х400мм, материал МДФ(6-8 мм), | шт | 1 |
| 3 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 900х700мм, материал МДФ(6-8 мм), | шт | 1 |
| 3 | Мольберт Лира |  |  |  | Для установки планшетов | шт | 1 |
| 4 | Табурет или стул жёсткий для участника |  |  |  | для участника | шт | 1 |
| 5 | Стол для малярных работ |  |  |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок | шт | 1 |
| 6 | Удлинитель |  |  |  | 7м,3розетки | шт | 1 |
| 7 | Фен строительный |  |  |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 | шт | 1 |
| 8 | Шуруповерт с битами |  |  |  | Для крепления крючков к планшету | шт | 1на всех |
| 9 | Корзина |  |  |  | для уборки мусора | шт | 1 |
| 10 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  |  |  | ля уборки мусора | шт | 1 |
| 11 | Валик малярный с ручкой |  |  |  | d=6мм, с коротким ворсом 50- 60мм | шт | 2 |

- Валик малярный

без ручки (сьемный)

- Емкость для малярных составов

d=6мм, с коротким ворсом 100мм

0,5литра http://www.220-

volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/

шт	2

шт	5

- Емкость для малярных составов

- Кисть художественная синтетическая №18

- Кисть художественная

№26

- Кисть – ручник

- литра с крышкой http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja- maljarnyh-rabot/

дл клея

Для отводки

Для отводки

– 50 мм,

шт	1

шт	1

шт	1

1

плоский	https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht ml

- Шпатель

металлический

– 200 мм,	1

https://www.newe.ru/catalog/cat541.sht ml

- Мастихин	Для декоративной отделки поверхности по трафарету

шт	1

- Строительный нож	с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями

шт	1

- Резиновый шпатель 3шт

- Набор спонжей

https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht ml

Для распределения	шт	1

структурной пасты резиновый шпатель для шпатлевки: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru)

Для нанесения акрилового	шт	1

состава

- Губка хозяйственная 200х140х60 мм

Для нанесения акрилового состава на поверхность

шт	1

|  |  |  | Для нарезки обоев |  | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Обойные ножницы 225 мм FIT 67342 |  |  |  |  |  |  |

- Шпатель

специальный(обойн ый)

пластмассовый для разглаживанишя т	1

обоев, https://www.newe.ru/catalog/cat544.sht ml

- Ванночка (кюветка)

http://www.220-

шт	1

малая

volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/

- Ванночка (кюветка)

http://www.220-

шт	1

средняя

volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/

- Линейка прозрачная пластиковая с держателем

размер 50-70 см

шт	1

- Карандаш малярный

https://www.newe.ru/catalog/cat231ш.shтt	1

ml

- Рулетка

3метра

шт	1

- Ластик

- Ведро пластмассовое 12л

- Крючки для вешалки и ключниц

шт	1

Для чистой и грязной воды	шт	2

Цвет бронзовый на усмотрение	шт	8

организаторов

- Шурупы к крючкам

Для крепления крючков и креплений (20шт)

уп	1

- Крепление	на стену для готовых изделий	шт	4

- Стусло

для резки молдинга

шт	1

- Полотно с ручкой

Для резки молдинга

шт	1

- Трафарет

пластиковый «Карта России»

- Трафарет

самоклеющийся

(плот терна я резка

)

НАВСТРЕЧУМЕЧТЕ

Для декоративной отделкиповерхности не должен превышать 700х400мм

Для декоративной

отделкиповерхности, не

должен превышать 300х400мм

шт	1

шт	1

| 40 | Декоративный шнур 4м |  | Для декора поверхности |  | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Буазет |  | Декоративный инструмент под дерево |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед. измер ения | Кол-во |
| 1 | Грунтовка или «Грунт глубокого проникновения» производства Фабрика-Красок тм dekorus |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л или декоративное отделочное покрытие «КартМир» фабрики красок Декорус |  |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
| 3 | Виниловые обои на бумажной основе |  |  | сложный рисунок (подбор рисунка), ширина 0,53 м, цветы мелкие, вазы, сюжетный рисунок, птицы и.т.д. | рул. | 1 |
| 4 | Шлифовальная бумага |  |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |

| 7 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 12 | Акриловая белая краска на водной основе, или «ВДАК» (база А) производства Фабрика-Красок тм decorus |  | 2,5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |
| 13 | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов Фабрика-Красок тм decorus |  | 14кг | шт | 2 на всех |
| 14 | Малярный скотч |  | 2см, используется только для приклеивания пластикового трафарета | шт | 1 |
| 15 | Декоративная планка |  | размер 25ммх12х2000мм для выполнения конкурсного задания Молдинг Cosca настенный 12x25 мм молдинг полиуретановый под покраску дюрополимер Cosca М001 — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru) | шт | 5 |
| 16 | Декоративный угол из полистирола |  | Длина 88 ширина 88 Должен совподать по размеру с молдингом | шт | 4 |
| 17 | Клей для виниловых обоев |  | 500г | шт | 1/2 |

| 18 | Клей ПВА «Момент» |  | 200 г, для приклеивания молдинга, в тюбике |  | шт |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Паста текстурная тонкая или декоративное отделочное покрытие « КартМир» фабрики красок Декорус |  | Для отделки поверхности по трафаретам |  | шт |  | 1 |
| 20 | Клей Титан |  | Для крепления декоративного шнура |  | шт |  | 1 |
| 21 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук |  | уп |  | 1 |
| 22 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук от краски |  | уп |  | 1 |
| 23 | Мусорные пакеты |  | Для кюветки |  | шт |  | 1 |
| 24 | Ариловая золотистая краска или Гель перламутровый Gold производства Фабрика-Красок тм dekorus или Гель перламутровый Silver производства Фабрика-Красок тм dekorus |  | Для покраски молдинга Краска акриловая художественная Brauberg Art Classic, флакон 250 мл, Золотистая — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой |  | шт |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед.из мерен ия |  | Кол-во |
| 1 | Строительный уровень |  |  | 1 м. https://www.newe.ru/catalog/ca | шт t301.sh |  | 1 |
|  |  |  |  | tml |  |  |  |
| 2 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  | шт |  | 1 |
| 3 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  | шт |  | 1 |
| 4 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид |  | шт |  | 1 |
| 5 | Головной убор |  | Для защиты волос |  | шт |  | 1 |

6	Обувь	Кроссовки или обувь на

сплошной подошве (без

каблуков)

шт	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

нет

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) Оборудование ,мебель

№	Наименование

Фото оборудования или инструмента, или мебели

Технические характеристики	Ед

и ссылка на сайт производителя,

поставщика

Кол-во

- Стол

http://www.interca.ru/catalog/itemш/?тgr oup=2672,880х880х760

2/5

- Стул	http://karkasmebel.ru/katalog_mebшelтi/	5

ofisnye_kresla_dlja_personala/stulja

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)

Расходные материалы

№	Наименование

- Бумага А4

- Ручка шариковая

- Блокнот

- Перчатки тканевые

- Перчатки резиновые

Фото оборудования или инструмента, или мебели

Технические характеристики

На усмотрение организатора усмотрение организатора усмотрение	организатора Защита рук

Защита рук

Ед

упНа уп На

шт шт щт

Кол-во

1

1

1

2

2

- Компьютер или планшет

На усмотрение организатора	шт	1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты

| № | Наименование | Фото оборудования | тех. характеристики | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | или инструмента, | дополнительного | измер |  |
|  |  | или мебели | оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  |
|  |  |  |  | ения |  |
| 1 | Часы электронные |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 2 | Ноутбук |  | На усмотрение организатора | шт | 2 |

| 3 1 2 3 | Принтер КОМНА Оборудовани Вешалка Стол переговорный Стул | ТА УЧАСТ е, мебель, расходн | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 НИКОВ (при необходимости) ые материалы (при необходим http://karkasmebel.ru/katalog_ veshalki_dlja_ofisa/m- http://www.interca.ru/catalog/it oup=2672,880х880х760 http://karkasmebel.ru/katalog_ ofisnye_kresla_dlja_personala/ | шт ости) ebшelтi/ mш/?тgr ebшelтi/ stulja | 1 5 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех. характеристики | Ед. измер ения | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощ | и |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента, рук (для всех участников) | шт | 1 |
| 3. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | шт | 1 |
| 4 | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт | 2 |

- Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

  - Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку- проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно- контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными |

|  |  |  | средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле-коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |

| Рабочее место участни ка с менталь ными нарушен иями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно- психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |
| --- | --- | --- | --- |

  - Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.

- Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий.

- Требования охраны труда и техники безопасности

  - К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

    - инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности

труда»;

    - инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по

работе с электроприборами»;

  - В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

    - инструкции по охране труда и технике безопасности;

    - не заходить за ограждения и в технические помещения;

    - соблюдать личную гигиену;

    - принимать пищу в строго отведенных местах;

    - самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

  - Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

  - Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить

В медицинское учреждение.

  - Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

  - Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

-Принять материал и оборудование;

- разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

- произвести подключение и настройку оборудования;

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе.

  - Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

  - При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

  - При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

    - необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

    - соблюдать настоящую инструкцию;

    - соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

    - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

    - рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

    - выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

  - При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту

  - После окончания работ каждый участник обязан: Привести в порядок рабочее место.

-Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

-Отключить инструмент и оборудование от сети.

-Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.